附表：

| 石河子大学实验课程教学大纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品工程 学院 系 食 品 工 程 实验室 撰写人签名：詹萍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程名称 |  | 食品分析 |  |  |  |  |  | 英文名称 |  |  |  | Food Analysis |  |  |  |
| 课程总学时 |  | 72 | 实验总学时 |  |  |  | 36 |  |  | 开设实验项目数 |  | 10 |  |  |  |
| 本大纲属 |  | 自编 |  |  |  |  | 实验教材或指导书 |  |  |  |  | 自编 |  |  |  |
| 实验者类别 |  | 1、本科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类型 |  | 独立设课 |  |  | 实验考试 考核方式 |  |  |  | 考查 |  |  | 实验成绩占 课程成绩比例 |  | 30% |  |
| 面向专业 |  | 食品科学与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开出实验项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验类型 |  | 学时 |  |  |
| 1 | 水分的测定（直接干燥法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 3 |  |  |
| 2 | 总酸和有效酸度的测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 3 |  |  |
| 3 | 钙的测定（EDTA滴定法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 4 |  |  |
| 4 | 铁的测定（硫氰酸钾比色法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 4 |  |  |
| ５ | 脂肪的测定（罗紫-哥特里法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 3 |  |  |
| 6 | 氨基酸含量的测定（甲醛滴定法和电位滴定法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合性试验 |  | 4 |  |  |
| 7 | 维生素C的测定（2，6-二氯靛酚法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 3 |  |  |
| 8 | 还原糖的测定（直接滴定法和苯酚硫酸法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合性试验 |  | 5 |  |  |
| 9 | 酱油中NaCl的测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本操作训练 |  | 3 |  |  |
| 10 | 番茄中番茄红素的测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合性试验 |  | 4 |  |  |
| 学院意见 院领导签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水分的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 3 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 了解水分测定的意义。 2. 掌握直接干燥法测定水分的方法。 3. 掌握恒温干燥箱的正确使用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1. 恒重称量皿，并准确记录空皿重m1。 2. 取一定量样品于称量皿中，并准确记录空皿+样品重m2。 3. 于100~105℃的常压恒温干燥箱中恒重样品，冷却。 4. 称重空皿+样品，记录重量。 5. 重复步骤3、4，至前后两次称量之差小于2mg。记录重量m3。 6. 结果计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1. 固态样品必须磨碎，全部经过20~40目筛，混匀后方可测定。对于水分含量较高的样品要采用二步干燥法进行测定。 2. 浓稠态样品需加入精致海砂或无水硫酸钠，搅拌均匀后，再加热干燥。 3. 液态样品需经低温浓缩后，再进行高温干燥。 4. 根据样品种类的不同，第一次干燥时间可适当延长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 常压恒温干燥箱 |  |  |  | HF3 |  |  | 1 |  | 2000元 |  | 1995.6 |
| 2 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA110 |  |  | 1 |  | 6203元 |  | 1995.12 |
| 3 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA200 |  |  | 1 |  | 8806元 |  | 1995.12 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

总酸和有效酸度的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 3 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 了解总酸和有效酸度测定的意义。 2. 掌握总酸测定方法。 3. 掌握pH计的正确使用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1. 样品的预处理。 2. 0.1mol/LNaOH标准溶液、1%酚酞指示剂的配置。 3. 吸取20mL滤液，加2滴指示剂，用0.1mol/LNaOH滴定至粉红色，持续30s不退色为终点。 4. 结果计算 5. pH计的校正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1. 颜色较深的样品需稀释或脱色处理。 2. 总酸度的结果用样品中的代表酸来计。 3. 样品试液制备后，立即测定，不宜久存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA110 |  |  | 2 |  | 6203元 |  | 1995.12 |
| 2 | 酸度计 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

钙的测定（EDTA滴定法）   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 4 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 2 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 了解钙在食品中的重要性。 2. 掌握EDTA滴定法测定钙含量的原理、方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1. 0.01mol/L EDTA标准溶液的标定。 2. 样品处理。 3. 样品的测定。 4. 结果计算与误差分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1. 样品处理灰化，用盐酸溶解后，用无离子水定容至25ml容量瓶中。 2. 用EDTA滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色终点，不能带紫色。 3. 所用玻璃仪器要洗净，并用蒸馏水润洗三次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 马弗炉 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5000元 |  | 2002.8 |
| 2 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA110 |  |  | 1 |  | 6203元 |  | 1995.12 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

铁的测定（硫氰酸钾比色法）   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 4 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1.了解测定铁的目的和意义。 2. 了解测定铁的方法和原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1.制作标准曲线。 2.准确吸取样液5-10毫升，置于25毫升容量瓶或比色管中，在485nm处测得吸光度。 3.计算样液中铁的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1.反应中铁生成的络和物稳定性差，时间稍长，红色会逐渐消退，故应在规定时间内完成比色。 2.制作标准曲线时应尽量准确，以减小误差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平 |  |  |  | MA110 |  |  | 1 |  | 6203元 |  | 1995.12 |
| 2 | 分光光度计 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2007.10 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

脂肪的测定（罗紫-哥特里法）   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 3 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 2 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 了解罗紫-哥特里法测定脂肪的原理。 2. 掌握罗紫-哥特里法测定脂肪的方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1.样品的制备。 2.样品中脂肪的提取。 3.脂肪质量的测定。 4.结果计算及分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 本方法适用于各种液状乳、豆乳及加水呈乳状的食品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA110 |  |  | 1 |  | 6203元 |  | 1995.12 |
| 2 | 电子天平（1/万） |  |  |  | MA200 |  |  | 1 |  | 8806元 |  | 1995.12 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

酱油中氨基酸含量的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 4 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 2 |  |  |  |
| 实验的目的： 1.掌握甲醛法和电位滴定法测定氨基酸的原理和方法。 2.了解测定氨基酸的意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1.校正pH计。 2.吸取适量（5-10mL）样品，用NaOH滴定至pH=8.2。 3.加入10mL甲醛，继续滴定至pH=9.2，记录所消耗的NaOH的体积，同时做空白实验。 4.甲醛法滴定法采用双指示剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1.所有试剂需用重蒸水配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平 |  |  |  | MA110 |  |  | 1 |  | 6203元 |  | 1995.12 |
| 2 | 酸度计 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

维生素C的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 3 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1.掌握2，6-二氯靛酚滴定法测定VC的原理和方法。 2.了解测定VC的意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1.称取适量（50.0~100.0g）样品，加等量的2%草酸溶液，打成匀浆。取10.00~30.00g 样品用1%草酸溶液将样品移入100ml容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。 2.样液过滤，吸取5~10ml滤液，置于50ml三角瓶中，用标定过的2，6-二氯靛酚染料溶液滴定，直至溶液呈粉红色15s不褪为止，同时做空白实验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1.所有试剂最好用重蒸水配置。 2.样品采集后，应浸泡在已知量的2%草酸溶液中，以防止VC氧化损失。测定时整个操作过程要迅速，防止抗坏血酸被氧化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平 |  |  |  | MA110 |  |  | 2 |  | 6203元 |  | 1995.12 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

还原糖的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 4 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1.掌握费林氏试剂热滴定测定还原糖的原理和方法。 2.能较准确的测定果蔬中还原糖的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1.样品的处理：适量样品加入5ml乙酸锌和5ml亚铁氰化钾于250ml容量瓶定容，过滤，滤液备用。 2.碱性酒石酸铜溶液的标定：5ml碱性酒石酸铜甲＋5ml碱性酒石酸铜乙＋10ml水于250ml容量瓶中，加9ml葡萄糖标准溶液，使其在2min内沸腾30s，趁热以每2s1滴的速度滴加，直至蓝色刚好褪去为终点。平行操作三次，取平均值。 3.按照上述方法，用样品溶液代替葡萄糖标准溶液进行预测定。 4.在预测的基础上，进行准确的测定，平行操作三次，记录样品消耗平均值。 5.结果计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1.重复滴定，滴定量差值应保持在0.05 ml以内。 2.全部滴定过程必须在沸腾的状态下进行，以驱逐空气。一般应在3min内完成。 3.滴定时不能随意摇动锥形瓶，更不能把锥形瓶从热源上取下来滴定，以防止空气进入反应液中。 4.碱性酒石酸铜甲液和乙液应分别贮藏,使用时再混合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平 |  |  |  | MA110 |  |  | 2 |  | 6203元 |  | 1995.12 |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

二氧化硫的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 3 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 了解葡萄酒中含有二氧化硫的原因及测定其中二氧化硫的目的。 2. 通过查阅资料确定葡萄酒中测定的方法。 3. 初步学会分析、评价实验结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1. 查阅资料。 2. 确定实验方案，撰写实验设计报告。 3. 实验试剂的制备与标定。 4. 样品的处理与测定。 5. 结果计算及结果评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1. 配制试剂及处理样品等用水须是新煮沸过的蒸馏水。 2. 最好选用国际标准的实验方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平（1/100） |  |  |  | Sartorius |  |  | 1 |  | 4200元 |  | 1998.3 |
| ２ | 冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验

番茄红素的测定   实 验

| 实验类型 |  | 基本操作训练实验 |  | 学时 |  | 5 | 开出时间 |  |  |  | 第五学期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划每组人数 |  |  | 3 |  |  | 现有每组人数 |  |  | 3 |  |  |  |
| 实验的目的： 1. 通过查阅资料确定番茄红素测定的方法。 2. 初步学会分析、评价实验结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验的内容： 1. 查阅资料。 2. 确定实验方案，撰写实验设计报告。 3. 实验试剂的制备与标定。 4. 样品的处理与测定。 5. 结果计算及结果评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验操作要点及注意事项： 1. 配制试剂及处理样品等用水须是新煮沸过的蒸馏水。 2. 最好选用国际标准的实验方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 金额 |  | 购置日期 |
| 1 | 电子天平（1/100） |  |  |  | Sartorius |  |  | 1 |  | 4200元 |  | 1998.3 |
| ２ | 水浴锅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：实验类型包括：①基本操作训练 ②验证性实验 ③综合性实验 ④设计性实验 ⑤开放实验 ⑥其它类型实验