石河子大学教案

课程名称  机器维修工程学

任课班级  机 化 班

任课教师  赵永满

二00八 —— 二00九学年第一学期

| 姓名 | 马合沙提 |  |  | 职称 | 讲师 | 总学时 | 54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用教材 |  | 《机器维修工程学》 农业出版社 东北农学院 主编 |  |  |  |  |  |  |
| 课 程 教 学 目 的 | 通过学习使学生对本学科的体系、内容、研究范畴以及学科今后的发展方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 向、当前急需解决的问题等有一基本任识和了解；通过汽车拖拉机等典型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械设备维修工艺的讲授，掌握维修性基础理论；掌握零件修复工艺原理； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解和掌握维修管理的基本内容，从而加深对维修性思想的任识，树立正 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确的维修性设计思想，更新设计观念。学习的同时，加深对数学、计算机、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 力学、工程材料、互换性技术、金属工艺学等基础学科的认识。通过理论、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验及实践等教学环节的训练，最终使学生具有一定的分析、解决实际问 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 题的能力，使学生的试验研究能力得到一定训练，了解研究问题的一般方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法，培养学生的创新能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 时 分 配 | 章 次 |  | 章 名 |  |  |  |  | 学 时 |
|  |  |  | 绪论 |  |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  | 机器设备的故障 |  |  |  |  | 4 |
|  | 2 |  | 机械零件的失效及分析 |  |  |  |  | 6 |
|  | 3 |  | 机械设备的极限技术状态 |  |  |  |  | 2 |
|  | 4 |  | 机械设备的故障诊断 |  |  |  |  | 4 |
|  | 5 |  | 维修前的技术准备 |  |  |  |  | 4 |
|  | 6 |  | 发动机压缩系的修理 |  |  |  |  | 6 |
|  | 7 |  | 柴油机燃油喷射系的检修 |  |  |  |  | 10 |
|  | 8 |  | 底盘主要零件的检修 |  |  |  |  | 4 |
|  | 9 |  | 机械设备的装配原理与磨合 |  |  |  |  | 4 |
|  | 10 |  | 机械零件修复技术 |  |  |  |  | 8 |
|  | 11 |  | 机械零件修复后的性能 |  |  |  |  | 2 |
|  | 12 |  | 机械零件修复工艺方案的制定 |  |  |  |  | 2 |
|  | 13 |  | 维修性理论概述 |  |  |  |  | 2 |
|  | 14 |  | 设备维修管理 |  |  |  |  | 2 |

年  月   日

| 教 学 目 的 | 概述本课程的性质、研究领域及范畴， 明确本课程的研究目的和 |
| --- | --- |
|  | 任务，说明本学科的地位和作用；了解本学科的历史及发展；了解本学 |
|  | 科目前研究动态及发展领域；熟悉本课程的主要内容体系，掌握本课程 |
|  | 的学习方法；激发学生的学习兴趣。 |
| 教 学 内 容 | 1、本学科的地位和作用 |
|  | 2、本学科在国民经济发展中的地位和作用 |
|  | 3、本学科在科学结构中的位置和性质、研究对象 |
|  | 4、本学科的领域、概念、目的和任务 |
|  | 5、维修工程学的体系与内容 |
|  | 6、学习要求及方法 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 本学科的研究对象、领域、概念、目的和任务；课程的体系 |
|  | 与内容。 |
|  | 难点：如何才能激发学生的学习兴趣。 |
|  | 教学方法： |
|  | 以机器的发展历史及国外研究现状、学科产生的历史背景的介绍， |
|  | 同时给以祥实的数据配合说明。 |
| 作业思考题讨论题阅读材 料 | - 本课程的研究目的和任务及对象是什么，研究领域有哪些？ |
|  | 2、本课程有哪几部份构成？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  1  页

年   月  日

| 教学 目的 | 使之认识到故障理论对维修战略决策及对维修技术的应用和发展的 |
| --- | --- |
|  | 影响；掌握维修性基础理论的相关概念、故障的基本分类法和比较法、 |
|  | 故障的一般规律及形成过成；灌输维修性设计思想。 |
| 教 学 内 容 | 第一篇 机器的故障理论 |
|  | 第一章 机器的故障 |
|  | §1-1 机器故障与可靠性 |
|  | 一、故障的概念 1、故障的定义 2、故障的相对性 3、故障的分类 |
|  | 二、故障与可靠性的关系 一）可靠性的概念 1、定义 2、可靠度、维修度 |
|  | 三、故障的分类 1、按形成的时间规律分类 2、按因果关席分类 |
|  | 3、按影响后果分类 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 故障的定义、可靠度、维修度 |
|  | 故障与可靠性的关系 |
|  | 渐发性故障与突发性故障 |
|  | 教学方法：课堂结合实例讲授，课外指定阅读参考书目 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、何为故障、可靠度、维修度？ |
|  | 2、维修性的基本要求是什么，影响维修性的因素有哪些？ |
|  | 3、渐发性故障与突发性故障的特征与区别是什么？4、维修效果的影响因素有哪些？ |
|  | 阅读材料：《汽车维修理论》、《可靠性理论基础》、《机械设备维修工程学》、《维修管理工程学》 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  2  页

年     月     日

| 教学 目的 | 使学生掌握机器产生故障的机械结构因素即导致结构因素改变的能量 |
| --- | --- |
|  | 因素，典型的机器寿命故障率曲线 |
| 教 学 内 容 | §1-2机器故障的形成 |
|  | 一、机器故障的物理成因 |
|  | 一）结构因素 1、连接件配合性质的破坏；2、零件相互位置关系的破坏； |
|  | 3、机构工作协调性的破坏；4、零件工作性能方面的缺陷。 |
|  | 二）导致结构因素改变的能量因素 |
|  | 故障产生的总根源 |
|  | 第二章 零件的缺陷 §2-1 零件的失效形式 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 机器故障的结构因素分析；故障规律分析；故障的一般形成过程 |
|  | 教学难点： |
|  | 故障规律分析；故障的一般形成过程 |
|  | 教学方法： |
|  | 结合实际，举例说明 |
| 作业思考题讨论题阅读材 料 | 1．导致机器故障的物理成因有哪些？ |
|  | 2．导致机器故障的结构因素有哪些，试举例说明。 |
|  | 3．机器故障规律有哪几类型，分别加以说明。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  3  页

年   月    日

| 教学 目的 | 使学生掌握磨损的概念、摩察的分类、磨损的分类及各类磨损的定义、产生的条件、特点、影响因素 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | 第二节 零件的磨损 |
|  | 1、磨损的定义 |
|  | 2、摩察的分类：干摩察、边界摩察、液体摩察；产生液体摩察的条件 |
|  | 3、磨损的分类及影响因素 |
|  | 1）摩料磨损 定义、产生的条件、特点、影响因素 |
|  | 2）抓粘磨损 定义、产生的条件、特点、影响因素 |
|  | 3）腐蚀磨损 定义、产生的条件、特点、影响因素 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点：1、磨损、干摩察、边界摩察、液体摩察的定义 |
|  | 2、摩料磨损产生的条件、特点 |
|  | 3、抓粘磨损产生的条件、特点 |
|  | 教学难点：1、摩察与磨损的关系 2、滑动轴承产生液体摩察的条件 |
|  | 教学方法： 举例讲授 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、按零件间介质摩察分哪几种？希望得到哪一种？ |
|  | 2、摩料磨损、抓粘磨损产生的条件和特点是什么？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  4  页

年   月    日

| 教学 目的 | 使学生掌握疲劳磨损、微动磨损，穴蚀的定义、产生的条件影响因素 |
| --- | --- |
|  | 及零件磨损的控制因素，掌握磨损件正确选材的步骤 |
| 教 学 内 容 | 4）疲劳磨损 定义、产生的条件、特点、影响因素 |
|  | 5）微动磨损 定义、产生的条件、特点、影响因素 |
|  | 6）穴蚀 产生的条件、特点 |
|  | 4、零件磨损的控制 |
|  | 1）控制因素 |
|  | 2）磨损件选材时如何考虑及确定 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 1、腐蚀磨损、疲劳磨损、微动磨损产生的条件及特点 |
|  | 2、如何减少腐蚀磨损、疲劳磨损、微动磨损； |
|  | 3、不同情况下的磨损控制因素及磨损件正确选材的方法 |
|  | 教学难点：磨损零件正确选材的步骤 |
|  | 教学方法：以实例辅以理解摩擦理论，从而加深对重点内容的消化； |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、什么叫腐蚀磨损、疲劳磨损、微动磨损？举例说明 |
|  | 2、如何减少腐蚀磨损、疲劳磨损、微动磨损？ |
|  | 3、穴蚀是如何形成的？举例 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  5  页

年  月   日

| 教学 目的 | 了解和掌握形成断裂的机理与形貌特征，为失效分析、事故仲裁提供 |
| --- | --- |
|  | 依据。 |
| 教 学 内 容 | §2-3 零件变形 |
|  | 一、变形的基本概念、危害、影响因素 |
|  | §2-4 零件的疲劳破坏 |
|  | 1、疲劳破坏的定义 产生的内因和外因 形成过程 |
|  | 2、疲劳破坏的特点 |
|  | 3、疲劳断口的特征 |
|  | 4、疲劳破坏的影响因素 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 1、疲劳破坏产生的内部和外部条件 |
|  | 2、疲劳断口的特征 |
|  | 教学难点： |
|  | 疲劳断裂的形成机理分析 |
|  | 教学方法： |
|  | 复习《机械工程材料》的相关内容，说明塑性边形的实质，由此解释、分析疲劳 |
|  | 裂纹的产生与扩展。观看典型实物照片 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、变形的实质是什么？有什么危害？ |
|  | 2、疲劳断口分几部分？其断口有何特点？试画出断口截面并标识说明。 |
|  | 什么叫疲劳破坏？说明其形成过程 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  6  页

年   月   日

| 教学 目的 | 了解几种常见农业作业工艺方案特点，掌握各种工艺方案合理选择的方 |
| --- | --- |
|  | 法。 |
| 教 学 内 容 | 第三章 产品的极限技术状态 |
|  | § 3-1 机械设备完好标准的主要内容 |
|  | 一、主要性能；二、精度要求；三、液压系统；四、电气系统；五、动力系统； |
|  | 六、环境保护和工业卫生；七、安全可靠；八、维护保养；九、配套齐全。 |
|  | § 3-2产品极限状态的确定依据 |
|  | 一、产品损伤程度及输出参数的极限状态 |
|  | 一）产品极限状态的分类；1、使用极限 2、允许极限 |
|  | 二）产品输出参数的极限状态； |
|  | 三）产品损伤程度和输出参数极限状态的关系； 1、Xmax由某一种主要损伤的极限状态确定：Xmax=KUmax 2、Xmax由若干种元件的损伤之和来确定： Xmax =i=1nKiUimax=K1U1mx+K2U2max+…+KnUnmax 3、Xmax与各元件的极限磨损存在复杂函数关系： Xmax=f(U1+U2+....+Un) |
|  | 二、极限状态确定依据 |
|  | 一）确定原则；1、技术原则；2、运行安全原则；3、经济院则。 |
|  | 二）确定移据： 1、依机械设备的无故障工作概率为标志； 2、用技术经济分析的方法来确定； 3、以机械设备的主要质量指标的劣化程度为依据 |
|  | 三、产品允许极限Ua的确定 Ua≤Umax Ua=Umax−Vt∗T1=Umax−Ua∗T1T Ua=Umax1+T1T T=KT1 T——零件工作时间 |

第  7  页

年   月   日

|  | § 3-3 极限技术状态的确定方法 |
| --- | --- |
|  | 一、生产统计法； 二、生产实验法； 三、实验室研究法；四、数学分析法 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 产品损伤程度及输出参数的极限状态；产品极限状态的分类；使用极限、允许极限的概念；产品输出参数的极限状态；产品损伤程度和输出参数极限状态的关系；极限状态确定依据；产品允许极限Ua的确定。 |
|  | 教学难点： |
|  | 产品损伤程度及输出参数的极限状态的理解；产品输出参数的极限状态的理解；产品损伤程度和输出参数极限状态的关系的理解；产品允许极限Ua的确定 |
|  | 教学方法： |
|  | 采用实例分析详解，以学生熟悉的机械为例。通过具体工艺方法的诠释加深理解。 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、机械设备完好标准的主要内容有哪些？ |
|  | 2、产品极限状态的确定依据有哪些？ |
|  | 3、产品极限状态的分几类？ |
|  | 4、产品损伤程度和输出参数极限状态有哪几种关系？ |
|  | 5、极限状态确定原则是什么？ |
|  | 6、极限技术状态的确定方法有哪些 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。                 第  8 页

年  月   日

| 教学 目的 | 介绍机械故障诊断的基础知识及原理，故障诊断的研究目的、研究的内 |
| --- | --- |
|  | 容范畴；故障诊断与维修性和可靠性的关系等。 |
| 教 学 内 容 | 第四章 机械设备的故障诊断 |
|  | §4-1 故障诊断基础知识 |
|  | - 故障诊断的概念 |
|  | 一）定义 所谓机械故障诊断就是根据机械设备运行过程中产生的各种信息来判断机械设备是正常运转还是发生了异常现象，也就是识别机器是否发生了故障。 |
|  | 其含义是：1、定量地掌握设备状态，如设备的性能参数、零件的应力状态、设备性能的劣化和零部件损伤的程度等等；2、预测设备的可靠性；3、如果存在异常，则对其原因、部位、危险程度等进行识别和评价，决定维修方法。 |
|  | 故障诊断学：是以工程数学、可靠性理论、信息理论为基础，以电子计算机、人工智能为手段，以机械故障为主要研究内容，研究机器故障机理、机械诊断理论、方法和检测诊断技术的一门综合应用学科。包括：机械故障物理、诊断数学和检测技术等三方面的内容 故障机理：又称失效理论，是研究机器元件、部件失效机理，即失去功能的物理化学过程和失效模式。 诊断数学：是研究诊断信息的选择、采集、处理和判断的数学原理与方法。 检测诊断技术：是诊断理论与方法的一种工程实现，包括检测仪器的研制、无损检测技术、寿命估计与预报技术和诊断系统等。 |
|  | 二）故障诊断学的研究目的、研究范畴 1、目的：提高设备效率、运行可靠性，延长使用寿命，降低设备全寿命周期费用；分析故障形成原因，以防患于未然。 - 研究范畴：大型机械设备、自动化系统一般机械系统。 故障诊断是进行预知维修及预知管理的基础 |
|  | 三）故障诊断的意义 1、机械诊断技术是改革维修制度、实行视情维修的必要手段；2、是提高维修效率、监督维修质量的迫切需要；3、是提高运行安全可靠性、保证机器安全的有效手段；4、提高设备效率、降低全寿命周期费用。 |
|  | 四）机械故障诊断技术的发展 1、故障诊断技术的发展历史： 20世纪60年代末，美国国家宇航局（NASN）创立机械故障预防小组MFPG（Machinery Fault prevention group），英国成立机械保健中心(UK, Mechanical Health Monitoring Center）; 2、监视诊断技术的现状： 各个工程领域对故障诊断的敏感程度和需求迫切性并不相同。目前监视诊断技术主要用于连续生产系统或与产品质量有直接关系的关键设备，如汽轮机、高速离心压缩机等。这一领域所采用的监视诊断技术可以概括为三类 以检测仪表为主体的监视装置；Bently序列、Philips序列。检测仪表配备软硬件分析装置；所用装置主要是蘋谱分析仪。计算机辅助监视与诊断系统。这种系统主要结构是由传感器、接口装置及计算机组成，可以实时监视和自动诊断，对防止突发性故障有利，是工况监视与故障诊断的主要发展领域。 3、机械故障诊断技术的发展趋势： 诊断技术的自动化、智能化水平将进一步提高；故障诊断将向多参数综合发展；故障诊断的速度更快，诊断的准确度将进一步提高；互联网将为故障诊断提供源源不断不断的信息。 |

年   月  日

|  | - 故障诊断技术的原理和任务 一）机械设备故障技术原理 故障诊断是力学的反问题： x y F 机器 机械图像 传感器 标准图象 重点监视 信息处理 巡回监视 停机修理 状态识别 诊断决策 内容：监视、识别与预测 |
| --- | --- |
|  | 二）全面诊断的内容 1、预计可靠性与寿命； 2、预计、评估故障及恶化； 3、确定合适的修理时间和方法。 |
|  | 三）机械设备故障诊断技术任务 1、弄清引起机械设备劣化或故障的主要原因——应力状况；2、掌握机械设备劣化、故障的部位、程度及原因等情况；3、了解机械设备的性能、强度、效率；4、预测机械设备的可靠性与寿命。 |
|  | - 故障诊断技术的方法与分类 - 故障诊断方法 - 按诊断环境分： 离线人工分析、诊断，在线计算机辅助监视诊断 - 按检测手段分： 振动检测诊断法、噪声检测诊断法、温度检测诊断法、压力检测诊断法、声发射检测诊断法、润滑油或冷却液中金属含量分析诊断法、金相分析诊断法 - 按诊断方法原理分： 頻頻域诊断法、时域分析法、统计分析法、信息理论分析法、模式识别法、人工神经网络、专家系统 4、按诊断对象分： 汽轮机故障诊断、压缩即鼓掌诊断、化工机械故障诊断等 - 诊断技术的分类 1、功能诊断和运行诊断；2、定期诊断和在线诊断；3、直接诊断和间接诊断；4、常规诊断和特殊诊断；5、简易诊断和精密诊断 - 诊断技术的形式 ： 1、机械设备运转中的检测； 2、机械设备的停机检测 |

第  9 页

年   月   日

|  | - 机械诊断参数 机器诊断参数是诊断技术的重要组成部分。在不解体的条件下直接测量结构参数十分困难，因此必须通过状态参数进行描述。诊断时用来描述系统、零件和过程性质的状态参数称为诊断参数 ，它是为达到诊断目的而设定的特征量 - 状态参数与结构参数的关系 机器在使用过程中，其结构参数与状态参数变化有一定涵数关系。归纳起来有以下几种： - 渐增曲线：状态参数随结构参数增大而增大； - 渐减曲线：状态参数随结构参数增大而减少： - 非单值变化曲线：状态参数在结构参数的变化范围内出现极值； |
| --- | --- |
|  | - 诊断参数的选择 对机器进行状态监测，必须测出与机器有关的信息参数，然后与正常值、极限值进行比较，才能确定目前机器的状态。因此，诊断的置信程度与诊断参数的选择、测量误差以及评价标准有密切关系。（信息参数是表征诊断对象状态的所有参数。） 为了对机器进行准确、快速诊断，诊断参数的选择是主要工作任务之一。一个结构参数的变化可能引起很多状态参数的变化，究竟选择哪些状态参数作为诊断参数应从技术上和经济上综合分析来确定。一般选择诊断参数应遵循以下几个原则： 1、诊断参数的多能性 一个参数的多能性应理解为它能全面地表征诊断对象状态的能力。 2、诊断参数的反应灵敏性 选取的参数在机器发生故障时随着故障趋势而变化，该参数的变化较其它参数更为明显，也就是说，在结构参数变化过程，输出值大的状态参数应优选为诊断参数。 3、诊断参数应呈单值 在结构参数的变化范围内，不出现极值的状态参数应优选为诊断参数，也就是说，诊断参数的变化应该是单值递增或递减，即，诊断参数值的大小与故障的严重程度有确定的关系。 - 诊断参数的稳定性 在相同测试条件下所测得的参数值的离散度要小，也就是说测量重复性更好的参数应作为诊断参数。 5、诊断参数的可达性和方便性 要求所确定的诊断参数容易测量，所用的设备尽量简单，测试工艺简便、费用低。 6、诊断参数的物理意义 诊断参数应具有一定的物理意义，且能量化，即可以用数字表示。 |
|  | 三）诊断周期的确定 |
|  | 四）诊断标准的确定 1、诊断标准的类型；2、诊断标准的一般确定方法 |
|  | - 故障诊断技术的环节 包括：1、诊断信号的采集/获取； 2、特征信号分析/提取； 3、状态识别及趋势分析。 |
|  | 一）故障诊断信号的采集 1、诊断信息的获取方法： 直接观察、性能测定、残余物测定、温度测定、压力测定、声发射检测等。 2、信号检测——传感器、采样与予处理、A/D、数字信号予处理。 |

第  10 页

年   月   日

|  | 二）特征信号分析/提取 1、时域分析法：1）概率密度涵数；2）随即过程的数字特征：均值、方差、有效值；3）自相关函数。 2、頻域诊断法：自功率谱密度函数 |
| --- | --- |
|  | 三）状态识别及趋势分析 以模式识别为理论基础，有两种：1、统计模式识别 2、结构模式识别 基于模糊数学的模糊诊断；基于灰色理论的灰色诊断 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点 |
|  | 故障诊断、机械诊断参数的概念，故障诊断学的研究目的、研究范畴，故障诊 |
|  | 断的意义，全面诊断的内容，机械设备故障诊断技术任务，诊断技术的分类，诊 |
|  | 断技术的形式，状态参数与结构参数的关系，诊断参数的选择原则，故障诊断技 |
|  | 术的环节等。 |
|  | 教学难点 |
|  | 特征信号分析/提取、状态识别及趋势分析 |
|  | 教学方法： |
|  | 提供案例分析。§4-2故障诊断技术简介、§4-3诊断应用案例 两部分 |
|  | 内容参阅指定参考资料，以帮助理解§4-1的内容。 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、解释故障诊断、机械诊断参数的概念 |
|  | 2、故障诊断学的研究目的、研究范畴是什么？3、故障诊断的意义是什么？ |
|  | 4、全面诊断的内容有哪些？5、机械设备故障诊断技术任务是什么？ |
|  | 6、诊断技术分哪几类？7、诊断技术的形式有几种？ |
|  | 8、诊断参数的选择原则是什么？9、故障诊断技术的环节包括哪几个？ |
|  | 10、特征信号分析/提取方法有哪些？ |
|  | 阅读材料：《汽车维修理论》、《汽车故障诊断学》、《机械故障诊断学》、 |
|  | 《机械设备维修工程学》、《数字信号处理》 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  11 页

年   月   日

| 教学 目的 | 介绍维修的基本工艺及方法，以加深对维修性理论的认识为主要目的， |
| --- | --- |
|  | 同时也要求掌握维修的基础工艺及技术，以提高实践动手能力及分析问 |
|  | 题的能力。 |
| 教 学 内 容 | 第五章 维修前的准备工作 |
|  | 概述；一般修理工艺过程、修理的本质、修理的基本形式、修理方法等。 |
|  | 修理的本质：恢复零件或总成间的正确关系。 修理的基本形式：1、改变零件的尺寸，恢复初始配合关系；2、恢复零件的尺寸， 恢复初始配合关系；3、更换新件。 修理方法：修理尺寸法、附加零件法、局部更换法、调整换位法、恢复尺寸法、更换零件法 |
|  | §5-1 维修的技术和组织准备 |
|  | 机械维修前进行有关准备工作包括：技术准备、组织准备、拆卸、清洗、检验等。 |
|  | 一、维修前的技术准备 |
|  | 主要是为维修提供技术依据，内容包括： |
|  | 1、准备现有或需要编制的机械设备图册和备件图册；2、确定维修工作类别和年 |
|  | 度维修计划；3、整理机械设备在使用过程中的故障处理记录；4、调查维修前机 |
|  | 械设备的技术状况；5、明确维修内容和方案；6、提出维修后要保证的各项技术 |
|  | 性能要求；7、提供必备的有关部门技术文件。 |
|  | 二、组织准备 |
|  | 维修工作的组织形式和方法是否恰当，直接影响维修质量、生产率和费用成本。 |
|  | 1、机械设备维修的组织形式：1）集中维修；2）分散维修；3）混合维修 |
|  | 2、机械设备的维修企业： |
|  | 1）中心修配厂；2）专业单位的机修车间；3）基层单位的修配站。 |
|  | 3、机械设备的维修方法：1）单机维修；2）部件维修；3）更换零部件及总成。 |
|  | §5-2 机器的拆卸与清洗 |
|  | 拖拉机拆卸工作占总工作量20%。解体可采用顶点作业也可采用流水线作业，一 |
|  | 般根据企业实际条件而定。 |
|  | 一、拆卸的一般原则和要求 |
|  | 1、拆卸前必须先弄清构造和原理；2、拆卸前要做好准备（场地选择、清理，断 电、放油等）；3、采用合理的拆卸顺序，使用正确的拆卸方法；4、掌握合适的拆卸程度；5、拆卸应为装配创造条件。 |

第  11 页

年   月   日

|  | 二、常用拆卸方法 |
| --- | --- |
|  | 1、击卸法；2、拉板法；3、顶压法；4、温差法；5、破坏法 |
|  | 三、典型联接件的拆卸 |
|  | 螺纹联接件、过盈联接件、滚动轴承、不可拆联接的拆卸 |
|  | 四、清洗 |
|  | 清洗方法和清洗质量对鉴定零件的准确性、维修质量、维修成本和使用寿命 |
|  | 等均产生重要影响。 |
|  | 清洗包括：清洗油污、水垢、积炭、锈层和旧漆层。清洗分：拆前清洗—— |
|  | 外部清洗；零件清洗——检验前清洗、装配前清洗；活化清洗。 |
|  | 一）清除油污 有机溶剂、碱性溶液、化学清洗液 |
|  | 化学清洗液（金属清洗剂）组成：表面活化剂[C17H35COONa]n、无机盐助洗剂、水 |
|  | 二）清除水垢：酸洗、碱洗 |
|  | 三）清除积炭：机械法、化学法、电化学法 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 一般修理工艺过程、修理的本质、修理的基本形式、修理方法、维修前的技术准 |
|  | 备内容、机械设备维修的组织形式、机械设备的维修方法、拆卸的一般原则和要 |
|  | 、清洗的原理。 |
|  | 难点：通过工艺理解维修性思想。 |
|  | 教学方法：结合实际分析 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、修理的本质是什么？ |
|  | 2、修理的基本形式和修理方法有哪些？ |
|  | 3、维修前的技术准备内容包括哪些？ |
|  | 4、机械设备维修的组织形式有哪些？ |
|  | 5、机械设备的维修方法有哪些？ |
|  | 6、拆卸的一般原则和要求是什么？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第 12 页

年   月   日

| 教学 目的 |  |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §5-3 零件的鉴定与补整 |
|  | 一、零件鉴定 |
|  | 一）鉴定概念 1、定义； 2、检验原则 |
|  | 二）鉴定的对象：可以是待修的机器、总成、部件、组件或零件 |
|  | 三）鉴定的依据：根据对被鉴定对象所规定的技术条件。 |
|  | 四）鉴定的工作内容： |
|  | 1、检验分类；2、鉴定内容；3、检验的主要内容； |
|  | 二、补整 一）补整的定义；二）补整的工作内容 |
|  | 三、零件检验分类方法 |
|  | 一）经验法；二）测量法：1、轴线平行度检查；2、轴线垂直度检查；3、同轴度检查 |
|  | 三）机械仪器鉴定法：1、零件弯、扭，动平衡，密封性检查；不拆卸检查 |
|  | 四）磁力探伤检验；五）荧光探伤；六）浸油涂粉检查 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 鉴定概念、鉴定的工作内容、补整的定义、补整的工作内容 |
|  | 教学难点 |
|  | 教学方法：举一实例 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 思考题： |
|  | 1、解释鉴定、补整的概念 |
|  | 2、鉴定的工作内容是什么？ |
|  | 3、检验分哪几类，试举例说明。 |
|  | 4、检验的主要内容有哪些？ |
|  | 5、补整的工作内容是什么？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  13  页

年   月  日

| 教学 目的 | 了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | 第六章 发动机压缩系统的检修 |
|  | 概述：压缩系统=曲柄连杆机构+配气机构+机体组件 |
|  | 压缩系压缩性和密封性：压缩比ε、压缩余隙；压缩系的主要故障、影响及原因 |
|  | §6-1 缸体组的检修 |
|  | 一、缸体常见缺陷： |
|  | 一）缸体上平面翘曲及腐蚀：1、产生的原因；2、变形的危害；3、变形的检查；4、修理 |
|  | 二）裂纹及穿孔： 1、产生的原因；2、修理方法 |
|  | 三）主轴承、凸轮轴轴承座孔的磨损及同轴度的破坏 |
|  | 1、产生原因；2、检查方法；3、修理方法 |
|  | 四）螺纹孔的检修； 五）缸套安装孔的检修 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： |
|  | 压缩系压缩性和密封性对动力性、经济性的影响；压缩系的主要故障、影响及 |
|  | 原因；主轴承、凸轮轴轴承座孔的磨损及同轴度破坏的原因及检修方法；缸体上 |
|  | 平面翘曲及腐蚀的原因及检修方法。 |
|  | 难点： |
|  | 教学方法：结合实际工艺 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、压缩系压缩性和密封性对动力性、经济性的影响有哪些？ |
|  | 2、压缩系的主要故障、影响及原因是什么？试简要分析。 |
|  | 3、主轴承、凸轮轴轴承座孔的磨损及同轴度破坏的原因及检修方法。 |
|  | 4、缸体上平面翘曲及腐蚀的原因及检修方法有哪些？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  14  页

年      月      日

| 教学 目的 | 了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | 二、柴油机缸套的检修 柴油机缸套的材料：球铁：高磷合金铸铁、磷矾铸铁及含硼铸铁 主要缺陷：内表面磨损、外表面穴蚀 |
|  | 一）缸套磨损规律；二）缸套磨损原因； |
|  | 三）缸套的检验与鉴定： 1、检验指标：圆度、圆柱度、最大磨损量、最大配合间隙 2、测量位置及计算；3、鉴定： |
|  | 四）缸套的镗磨： 1、镗削：确定修理尺寸；镗削量确定；基准的确定；镗削规范 2、珩磨 |
|  | 三、提高表面耐磨性措施 1、内表面镀铬；2、低温氢化处理；3、表面磷化处理 |
|  | 四、防止穴蚀的措施 1、提高外表面的光洁度；2、外表面处理；3、减小配缸间隙 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 重点： 缸套磨损规律；缸套磨损原因；缸套的检验与鉴定：确定修理尺寸；基准的确定； |
|  | 难点：修理尺寸级差的理解、修理基准的选择；维修性设计思想的领会 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、缸套的磨损规律是什么？ |
|  | 2、缸套磨损的原因是什么？试简要分析。 |
|  | 3、缸套的检验指标有哪些，在哪个位置测量计算？鉴定的原则是什么？ |
|  | 4、如何理解确定修理级差的意义？ |
|  | 5、镗磨缸修理基准有哪几种定心方法？试简要分析其优缺点。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  15  页

年     月   日

| 教学 目的 | 了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §6-2 活塞连杆组的检修 |
|  | 主要包括：1、活塞和活塞环的选配；2、连杆的检验和校正；3、活塞销与铜套的修配 |
|  | 一、活塞的损伤与选配 一）损伤形式及原因；二）活塞的鉴定与选配 |
|  | 二、活塞环的选配：更换依据、检测项目 |
|  | 三、活塞销与销座孔选配：活塞销的分级、分组 |
|  | 四、连杆的检修：弯、扭检查及校正、修理 |
|  | 五、活塞连杆组的组装 一）选配原则：尺寸符合要求；重量符合要求。二）装配 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 重点： |
|  | 领会维修性设计思想；组件选配的方法；选配原则；孔、环的圆度检测方法；连杆弯、扭的检测及校正方法 |
|  | 难点：掌握维修性设计思想内涵并能运用 |
|  | 教学方法： |
|  | 以具体机型的修理工艺为实例进行讲解 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、活塞的选配原则是什么？ |
|  | 2、活塞环的检测项目有哪些？圆度/漏光度如何检测，有何要求？ |
|  | 3、连杆弯、扭如何检测？ |
|  | 4、连杆弯、扭对发动机有何影响？ |
|  | 5、活塞连杆组的选配原则社什么，试简要说明。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  16  页

年    月   日

| 教学 目的 | 了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §6-3 曲轴和轴瓦的检修 |
|  | 曲轴材料：45#、40Cr、45Mn2等调质HB207-269，表面淬火（深度3-7mm）,HRC55-63 |
|  | 一、曲轴的检查 一）曲轴轴颈的磨损：1、特征；2、检查 二）曲轴弯、扭的检查：弯曲度，摆差的一半。三）曲轴法兰端面检查；四）裂纹 |
|  | 二、曲轴的修理 一）弯曲检查：1、冷压校正；2、冷作校正；3、火焰校正 二）曲轴磨损的修理 修理方法：修理尺寸法、恢复尺寸法；修理级差：修理尺寸的确定；基孔制加工。 |
|  | 二、曲轴轴瓦的检修 一）轴瓦的类型及材料；二）轴瓦的损伤；三）轴瓦的磨损规律： 四）轴瓦的选配 1、选配原则；2、装配要求：Vmin=0.6*10-3D,V=(DPS/2FE瓦*u)*(1-e3.14u), E瓦----钢背可取21*105，u---钢背与座的摩擦系数0.15,PS---予紧力 D---钢背直径，F—钢背有效截面。V=6*105D*PS/F |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 重点：曲轴轴颈的磨损特征；曲轴弯、扭的检查；曲轴的冷作校正原理；曲轴磨损修理的修理尺寸法原理；轴瓦的类型及材料；轴瓦的磨损规律；选配原则。 |
|  | 难点：曲轴的冷作校正原理；曲轴磨损修理的修理尺寸法原理；轴瓦的装配原理； |
|  | 教学方法： |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、曲轴轴颈的磨损特征是什么？ |
|  | 2、简要说明曲轴的冷作校正原理。 |
|  | 3、简要说明曲轴磨损修理的修理尺寸法原理。 |
|  | 4、轴瓦的磨损规律有哪些？ |
|  | 5、轴瓦的选配原则有那些？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  17  页

年   月    日

| 教学 目的 | 了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §6-4 配气机构的检修 |
|  | 配气机构组成；作用；故障 |
|  | 一、气门组零件检修：气门、导管、气门座等 |
|  | 二、气门传动组零件的检修 |
|  | 三、气门间隙与配气相位的检查、调整 一）气门间隙检查与调整； 二）配气相位的检查： 1、变化原因；2、检查方法；3、相位调整 改变键槽位置； 偏移凸轮轴键槽；S=πD720⋅φ 轴向位移：h×tgβ≈πd360⋅φ 错齿 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 1、配气机构的主要故障及影响分析； 2、气门间隙与配气相位的检查、调整原理； 3、配气相位的修整原理。 |
|  | 教学难点： 气门间隙与配气相位的检查、调整原理；配气相位的修整原理。 |
|  | 教学方法 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、配气机构的主要故障有哪些，有何影响，试简要分析； |
|  | 2、试简要分析气门间隙与配气相位的检查、调整原理； |
|  | 3、配气相位的修整方法有哪些？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  18  页

年   月  日

| 教学 目的 | 介绍喷油泵总成的主要故障及检测的一般原理；分析影响调试质量的主 |
| --- | --- |
|  | 要因素；了解典型机器零件的检修工艺，加深对维修性思想的认识。 |
| 教 学 内 容 | 第七章 柴油机燃油喷射系的检修 |
|  | 喷射系应满足的要求；泵的类型及组成；主要故障及原因分析 |
|  | §7-1 喷油泵总成主要零件的检修 |
|  | 一、柱塞偶件的检验； |
|  | 二、出油阀偶件的检修； |
|  | 三、针阀偶件的检修 |
|  | 四、凸轮轴和挺柱的检修； |
|  | 五、调速器的检修 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 喷射系应满足的要求；主要故障及原因分析；调速器的检修方法；密封性试验方 法；调速器的主要故障分析；喷油规律、最佳供油区段、供油延续角、供油起始角、供油予行程、供油速率、喷油提前角的概念等。 |
|  | 教学难点： 1、喷射系应满足的要求； 2、主要故障及原因分析； 3、调速器的主要故障分析； 4、基本概念的理解等。 |
|  | 教学方法： 开设试验、联系实例讲解 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、喷射系应满足的要求有哪些？ |
|  | 2、喷射系主要故障有哪些，有何原因分，试简要析 |
|  | 3、解释喷油规律、最佳供油区段、供油延续角、供油起始角、供油予行程、供油速率、喷油提前角等概念。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  19  页

年   月   日

| 教学 目的 |  |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §7-2 喷油泵总成的调试 |
|  | 一、总成调试的基本依据 一）确定标定循环供油量的台架试验；燃料调整特性试验的方法及需确定的内容。二）确定发动机标定转速的台架试验；柴油机速度特性试验的方法及需确定的内容。三）内燃机功率的标定；四）内燃机工作稳定性评价；五）调试的依据 |
|  | 二、主要调试内容：一）供油规律的检查调整；二）调速特性的检查调整； 三）供油特性的检查调整 |
|  | 三、影响调试精度的因素；四、喷油泵在发动机上的安装 |
|  | §7-3 喷油泵标准油量传递原理及应用 |
|  | 一、标准油量传递的目的及原理 一）标准油量的含义及其确定的基本原则；二）影响因素 |
|  | 二、标准油量系统组成 |
|  | 三、传递方法；四、存在的问题 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 总成调试的基本依据；内燃机功率的标定；内燃机工作稳定性评价；主要调试内容；影响调试精度的因素；标准油量传递的目的及原理；标准油量系统组成；传递方法。 |
|  | 教学难点： 总成调试的基本依据分析；燃料调整特性试验的方法及需确定的内容；柴油机速度特性试验的方法及需确定的内容；标准油量传递的目的及原理； |
|  | 教学方法：结合试验进行分析 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、喷油泵总成调试的基本依据是什么？ |
|  | 2、简述柴油机速度特性试验的方法及需确定的内容。 |
|  | 3、简述燃料调整特性试验的方法及需确定的内容 |
|  | 4、简述喷油泵总成主要调试内容。 |
|  | 5、影响调试精度的因素有哪些，试简要分析。 |
|  | 6、简述标准油量传递的含义、目的及原理 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  20  页

年   月   日

| 教学 目的 | 通过底盘典型零、部件的检修工艺的讲解，使学生掌握一般性的检验调 |
| --- | --- |
|  | 试，加深对维修性设计思想的认识。 |
| 教 学 内 容 | 第八章 底盘主要零件的检修 |
|  | §8-1 主离合器的检修 §8-2 变速箱的检修 |
|  | §8-3 后桥的检修与调试 |
|  | 一、后桥壳的检修 |
|  | 二、中央传动的检修与调试 一）主要缺陷；二）中央传动的修理 三）中央传动的调试 1、基本原则：使圆锥齿轮节锥母线重合并交于一点。 2、检验标准：印痕、间隙、齿背不齐差；印痕为主，间隙为辅；印痕以齿高方向为主，齿宽为辅；以前进挡为主，倒挡为辅。 3、啮合印痕变动规律分析： 4、调整步骤 |
|  | 三、转向离合器的检修 |
|  | 四、最终传动 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点 |
|  | 中央传动调试的基本原理与方法；啮合印痕变动规律分析；转向离合器的检修。 |
|  | 教学难点 |
|  | 中央传动调试的基本原理与方法；啮合印痕变动规律分析； |
|  | 教学方法： |
|  | 复习机械原理的相关知识及结构以帮助理解 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、中央传动调试的基本原则是什么？ |
|  | 2、试简要分析中央传动啮合印痕变动规律分析 |
|  | 3、试简要叙述中央传动的调整步骤，以东方红-802为例。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  21  页

年   月   日

| 教学 目的 | 介绍机器装配的一般原理和方法；机器的磨合工艺及试验验收等基本知 |
| --- | --- |
|  | 识，加深对维修性、可靠性设计思想的认识与理解。 |
| 教 学 内 容 | 第九章 机器的装配、磨合与试验 |
|  | 主要讨论标准零部件的装配 |
|  | §9-1装配原理 |
|  | 一、总成装配的基本概念 一）装配精度；二）影响装配精度的主要因素；三）总成装配系统图 |
|  | 二、总成装配的技术要求 |
|  | 三、装配方法：互换法、选配法、调整法和修配法 一）尺寸链；二）总成装配中求解尺寸链的方法：1、完全互换法；2、不完全互换法；3、选择装配法；4、修整装配法；5、调整法 |
|  | 四、总成装配单元允许误差的确定方法 |
|  | 五、典型配合副的装配原理 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 装配的基本原理和方法；影响装配精度的主要因素分析； |
|  | 教学难点： 装配的基本原理和方法；总成装配中求解尺寸链的方法 |
|  | 教学方法： 以学生较为熟悉的典型零部件的装配工艺为例 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、总成装配的技术要求有哪些？ |
|  | 2、解释装配精度的概念。 |
|  | 3、影响装配精度的主要因素有哪些？试举例说明。 |
|  | 4、按总成装配中求解尺寸链的方法不同装配分哪几种，请举例说明。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  22  页

年   月   日

| 教学 目的 | 了解机器磨合、使用的一般规律 |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | §9-2 拖拉机、发动机总装要点 |
|  | 一、总装的一般要求； |
|  | 二、装配工艺过程：1、装配前的准备；2、装配；3、调试 |
|  | 三、发动机总装 一）框图；二）主要零部件的装配、调整 |
|  | 四、拖拉机总装 |
|  | §9-3 磨合与试验 |
|  | 一、磨合概念 一）磨合理论依据；二）磨合目的；三）磨合要求；四）影响磨合质量的因素：1、磨合工艺规范的选择；2、润滑油的性质；3、零件磨合前表 面质量。五）磨合过程 |
|  | 二、发动机的磨合试验 一）总成磨合试验规范的确定： 1、发动机的磨合过程； 2、磨合转速的确定：冷磨转速确定；空载热磨转速确定；负载热磨合 3、磨合负荷的确定：起始负荷； 终止负荷。 4、磨合时间的确定：根据摩擦功率变化确定； 根据曲轴转速确定； 根据磨损曲线确定。 二）发动机试验：1、目的；2、试验的主要内容；3、主要技术要求 |
|  | 三、拖拉机试车：1、目的、2、内容 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 磨合理论依据；影响磨合质量的因素；磨合要求；磨合工艺规范的选择；总成磨合试验规范的确定；发动机试验 |
|  | 教学难点： 发动机磨合工艺规范的确定原理及内容 |
|  | 教学方法： 以理论联系具体实例进行分析、诱导，并安排实习。 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、影响磨合质量的因素有哪些？试简要说明。 |
|  | 2、磨合的目的是什么，有哪些要求？ |
|  | 3、发动机磨合分哪几个阶段，各阶段的规范如何确定？试简要说明。 |
|  | 4、发动机试验的目的和主要内容有哪些？ |
|  | 5、拖拉机试车的目的和内容是什么 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第 23   页

年   月  日

| 教学 目的 | 介绍机械设备常用修复技术，使学生掌握修复的基本工艺原理、方法拓宽思路， |
| --- | --- |
|  | 促进修复技术的应用与推广；加深对维修性思想的认识。 |
| 教 学 内 容 | 第三篇 机械设备零件修复工艺 |
|  | 概述：一、零件修复的意义；二、确定旧件修复的基本出发点；三、常用的修复工艺：机械、焊接、电镀、喷（焊）涂、粘接修复法 |
|  | 第十章 机械零件修复技术 |
|  | §10-1 机械修复法 一、机械加工修理技术分类：修理尺寸法、局部更换法、附加零件法、换位法、金属扣合法、调整法等。 二、压力加工修复法：镦粗法、扩涨法、缩小法、压延法、校正法 |
|  | §10-2 焊修技术 一、焊接的基础知识：一）焊接实质；二）焊接分类；三）焊接的基本概念；四）焊修的分类；五）焊接设备；六）可焊性：影响因素、评价 二、常用金属件的焊补：碳钢件的补焊、不锈钢件焊补、低合金钢补焊、有色金属焊补、铸铁补焊。三、钎焊 四、堆焊 |
|  | §10-3 热喷（焊）涂修复技术 一、热喷涂技术及特点：结构、结合机理。 二、氧—乙炔焰喷涂 三、电弧喷涂 四、等离子弧喷涂和喷焊 |
|  | §10-4 粘接与粘补 一、粘接工艺特点；二、粘接基本原理；三、粘接剂的分类四、粘接工艺 |
|  | §10-5 电镀修复技术 一、电镀基础理论：电极电位、电极极化、电镀的结晶过程、极化度、浓差极化、电化学极化。二、镀铁技术：低温镀铁工艺分析、镀铁层的性能。三、镀铬修复技术；四、镀铜修复技术；五、其它电镀方法；六、刷镀：原理、特点、应用、设备、影响因素 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 零件修复的意义；常用的修复工艺；热喷涂技术及特点：结构、结合机理电镀基础理论 |
|  | 教学难点： 等离子弧喷涂和喷焊原理、电镀基础理论 |
|  | 教学方法： 教学难点重点讲解、其它内容以自学为主（给出阅读资料） |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、试举例说明有哪些修复技术或方法。2、零件修复的意义是什么？ |
|  | 3、试简述低温不对称交—直流镀铁的工艺过程 |
|  | 4、简要分析影响镀层质量的影响因素。 |
|  | 5、解释：电极电位、电极极化、电镀的结晶过程、极化度、浓差极化、电化学极化等概念 |
|  | 阅读教材、《金属工艺学》、《机械零件修复工艺学》 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  24  页

年   月   日

| 教学 目的 |  |
| --- | --- |
| 教 学 内 容 | 第十一章 机械零件修复后的性能 |
|  | §11-1 修复层与基体的结合 一、物质间的结合力：金属键、共价键、离子键、分子键 二、修复层与基体结合的形式：晶内结合、晶间结合、机械结合。 |
|  | §11-2 修复件质量的评价 一、修复层的结合强度：定性测试、定量测试 二、修复层的耐磨性：定量标征指标、提高修复层耐磨性的途径 三、修复层的疲劳强度：影响因素、提高措施 四、修复层的耐腐蚀性；五、修复层的材料成份； 六、各种修复层所能达到的厚度 |
|  | §11-3 改善修复层性能的主要工艺措施 |
|  | 第十二章 零件修复工艺方案的制定 |
|  | §12-1 修复工艺的选择 一、修复方法地板评价：适用性指标、耐用性指标、技术经济指标 二、零件修复方法的选择原则：工艺合理、经济性好、效率高、生产可能 三、零件修复工艺方法的经济合理性评价 |
|  | §12-2 修复工艺规程的制定 一、修复工艺规程制定的内容 二、修复工艺规程制定的原则和方法：一）确定原则；二）制定规程所必须的原始资料；三）工艺规程制定程序；四）零件修复工艺路线的编制原则 三、修复工艺规程制定中应考虑的几个问题：一）工艺基准的选择；二）工艺设备的选择；三）零件修复工艺规程的典型化 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 物质间的结合力：金属键、共价键、离子键、分子键；修复层与基体结合的形式：晶内结合、晶间结合、机械结合；零件修复方法的选择原则；零件修复工艺方法的经济合理性评价；修复工艺规程制定的内容；修复工艺规程制定的原则 |
|  | 教学难点： 零件修复工艺方法的经济合理性评价 |
|  | 教学方法： |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、物质间的结合力分哪几种？ |
|  | 2、零件修复方法的选择原则是什么？ |
|  | 3、修复工艺规程制定的内容包括哪些？ |
|  | 4、修复工艺规程制定的原则是什么？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第 25   页

年   月   日

| 教学 目的 | 介绍维修性理论、维修管理的基本内容、方法与应用，将技术与管理有机的结合； |
| --- | --- |
|  | 以满足现代企业对设备管理技术要求为基础，介绍基础的概念。 |
| 教 学 内 容 | 第四篇 设备维修管理 |
|  | 概述：一、维修管理的基本任务；二、维修管理的主要内容 |
|  | 第十三章 维修性理论概述 |
|  | 维修的三要素：维修对象、维修人员的技术水平和素质、维修的保障系统 |
|  | §13-1 维修思想 定义：是人们对维修客观规律的正确反映；是对维修目的、维修对象、维修活动等维修工作总体的认识；是组织实施维修工作的知道方针和政策，又称维修理论、维修观念、维修哲学等。 一、“事后维修为主”的维修思想； 二、“以预防为主”的维修思想； 三、“以可靠性为中心”的维修思想 |
|  | §13-2 维修方式及发展趋势 一、维修方式：事后维修、计划维修、视情维修、机会维修、改进。 二、维修的发展趋势； 三、维修方式的选择 |
|  | §13-3 维修制度 一、计划预防维修制： 须具备的条件、该制度的缺陷、类别、操作维护制度 二、以状态监测为基础的维修制：工作内容、应具备的条件 三、针对性维修制 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 维修的三要素；维修思想；以状态监测为基础的维修制：工作内容、应具备的条件；计划预防维修制须具备的条件、该制度的缺陷、类别、操作维护制度； 针对性维修制的条件。 |
|  | 教学难点： 各种维修制度的内涵、区别与联系； 维修性和可靠性思想的解释及应用。 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、维修的三要素是什么？ |
|  | 2、解释：维修思想 |
|  | 3、以状态监测为基础的维修制的工作内容、应具备的条件是什么？ |
|  | 4、计划预防维修制须具备的条件是什么，该制度的缺陷、类别有哪些？ |
|  | 5、针对性维修制的内容、实现的条件是什么？ |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第 26 页

年   月   日

| 教学 目的 | 介绍维修管理及技术经济评价等基本知识，说明维修性、可靠性设计与机器使用 |
| --- | --- |
|  | 经济性的关系，加深对维修性思想的认识与体会。 |
| 教 学 内 容 | 第十四章 维修管理 |
|  | §14-1 设备维修的信息管理 定义； 一、设备维修信息管理的任务； 二、设备维修信息的分类； 三、维修管理决策与信息的关系； 四、维修管理系统： 一）系统组成：人、物资、设备、资金、任务指标和信息等六要素； 二）计算机信息系统：1、维修信息的传输方式；2、维修信息的传输结构； 三）计算机信息系统的功能。 五、计算机信息系统在维修管理中的应用。 |
|  | §14-2 设备维修的计划管理 一、维修计划管理的主要内容：宏观的检修计划、微观的作业计划，计划目标 二、设备计划维修的类别：项修、小修、大修、中修、改善性维修、年检 三、修理工作定额：设备修理复杂系数 四、企业设备维修计划：1、年度维修计划；2、季度计划；3、月计划 五、维修作业计划管理：甘特图、网络技术 网络计划的编制方法与过程： 1、了解大修工艺过程； 2、编制大修工序名细表； 3、画工序网络图：由箭头（代表工序）、节点（表示前一工序的终结和后一工序的开始）、线路（表示工序之间的逻辑关系）三部分组成。 4、网络时间参数计算： 节点的最早开始时间tE ；节点的最迟结束时间tL。5、确定并标记网络图上的关键路线：累计耗时最多的路线为关键路线，关键路线上最显著的特点是该路线上所有节点的tE=tL. 6、网络的管理 |
|  | §14-3 备件管理 备件管理的基本原则：保持最经济的库存量和最经济的订货量，使维修工作取得最佳的经济效益。最经济库存量Qa、最佳订货量Pb 一、备件库存的控制与管理； 1、库存模型TP—订货周期，Qmin—最小库存量/安全库存量，QP—订货点储备量 2、库存模型参数计算：以下四个量称为三量一点 经济库存量Qa=2Rkh R:单位时间平均消耗量，件/天，k:一次订货费用， h:单位备件在单位时间的库存费，元/件*天 最小库存量Qmin=KRTP K—保险系数，重点设备取保1.4，一般设备取1.2 最大库存量Qmax=Qmin+Qa; 订货量QP=Qmin+R*TP |
|  | 二、控制库存的ABC分析法：ABC分析法是把库存备件分为三类 1、备件的ABC分类和程序——巴特雷图：备件排列图 分类标准： A类备件：关键少数备件，品种上占总数5%~15% ，资金占总资金60%~80%，这些备件采购、订货都比较困难； B类备件：一般性备件，品种，资金都占总数的确5%~25%，这类备件采购、订货或自制都比较容易； C类备件：次要多数零件，品种占总品种的60%~80%，而资金占5%~15%，这类备件采购、订货或自制都非常容易； 2、ABC三类备件管理与控制：分别对待 |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第 27 页

年   月  日

| 教 学 内 容 | 三、维修备件计划的编制与考核 一）备件计划的编制 这类备件采购、订货或自制都比较容易；备件计划是加工或订货、申请采购和平衡资金来源的依据，是备件管理的重要内容。 年度备件计划编制应根据以下几个方面： 1、年度机械设备的负荷（使用时间）和大修计划；2、各使用单位/车间提出的各类备件定额；3、通过计算求出的各类备件定额；4、流动资金限额；5、现有实际库存量。 二）库存控制的考核方法 |
| --- | --- |
|  | 四、备件储备形态 根据需要，可以采用如下几种形态： 成品储备；半成品储备；毛坯储备；成套储备；修复件储备 |
|  | 五、备件库存管理的主要内容 1、备件范围的确定；2、备件储备定额的计算与控制；3、维修备件计划的编制与考核。 |
|  | 第十五章 维修技术经济 修理对丧失能力的机器不是总有效，修前应分析修理的经济效益，这是与机器的损坏程度、修复工艺和费用、修复后的使用效果及更新的可能性等有关部门的问题。 综合效益分析要比孤立考虑维修费用最低更科学、更合理。 |
|  | §15-1 机械设备寿命周期费用分析 一、设备寿命周期费用构成 寿命周期费用LCC（Life Cycle Cost）是设备从规划设计到报废的整个寿命周期内所消耗费用的总和，包括：设备的设置费、维持费。 二、设备寿命周期费用经济性 可靠性、维修性和经济性这三项要素应综合平衡，追求寿命周期费用低、综合效益高这两个目标。购置设备、评价设备的经济性运用： 1、寿命周期费用评价法：年费法、现值法。 2、综合效率法：设备一生的输出与寿命周期费用的比值 三、维修性费用M：直接费用、间接费用 四、设备经济寿命1、设备的寿命：物质寿命、技术寿命、经济寿命。 2、设备使用期的确定：最佳使用期应由经济寿命决定 五、寿命周期费用的权衡：1、设备效率与寿命周期费用的权衡；2、设置费与维修费之间的权衡；3、设置费中多项费用之间的权衡；4、维修费中多项费用之间的权衡；5、设备建造时间与寿命周期费用之间的权衡 |
|  | §15-2 设备大修、改造、更新的经济决策 一、维修技术措施的评价：1、技术评价；2、经济评价；3、社会评价 二、大修与更新的经济决策 一）确定合理的大修时机；二）确定合理大修经济界限 三、改造与更新的经济决策 四、设备的折旧 五、设备折旧、更新的概况及基本趋势 |
| 教学重点教学难点及教学方法 | 教学重点： 维修管理系统组成；维修计划管理的主要内容、计划目标；设备计划维修的类别；网络计划的编制方法与过程；备件管理的基本原则；、库存模型参数计算：以下四个量称为三量一点；备件的ABC分类；、备件库存管理的主要内容；寿命周期费用LCC（Life Cycle Cost）；设备寿命周期费用构成；设备寿命周期费用经济性；维修技术措施的评价。 |
|  | 教学难点： 网络计划的编制方法与过程；设备寿命周期费用经济性评价 |
| 作业思考题讨论题阅读材料 | 1、维修管理系统由哪几部分组成？2、维修计划管理的主要内容有那些？ |
|  | 3、维修计划管理的主要计划目标是什么？4、设备计划维修分哪几类？ |
|  | 5、简述网络计划的编制方法与过程。6、备件管理的基本原则是什么？ |
|  | 7、写出库存模型参数计算（四个量称为三量一点）公式，并简要说明。 |
|  | 8备件的ABC分类标准是什么？9、简述备件库存管理的主要内容。 |
|  | 10、解释寿命周期费用LCC（Life Cycle Cost），说明设备寿命周期费用构成。 |
| 题 后 记 |  |

注：课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。        第  28  页